Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Termomodernizacja Szpitala św. Leona w Opatowie”

1 OPIS Nieruchomości dot. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Opis nieruchomości:

Szpital Św. Leona Sp. z o. o. ul. Szpitalna 4 27-500 Opatów

Budynek położony na działce nr ewid. 2033/8 Opatów, ul. Szpitalna 4, gmina Opatów.

- Istniejący stan zagospodarowania:

Budynek Główny Szpitala 1A sąsiaduje z segmentem B, F (wejście główne), poprzez Łącznik D z segmentem 1 C (stary szpital) oraz poprzez zadaszony podjazd dla karetek z Budynkiem E, w którym siedzibę ma Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, nie wchodzące w skład obiektów Szpitala Św. Leona.

Teren zagospodarowany, drogi, chodniki, place i parkingi wyłożone kostką brukową. Teren uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczną, telefoniczną oraz wewnętrzną sieć centralnego ogrzewania.

- Istniejący układ komunikacyjny:

Przedmiotowa działka dz. nr ewid. 2033/8 w zakresie obsługi komunikacyjnej posiada dojazd 
i dojścia piesze o nawierzchni utwardzonej – asfaltowe i betonowe. Układ komunikacyjny zapewnia prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi publicznej.

- Istniejąca infrastruktura techniczna:

Instalacje elektryczne:

· Instalacje oświetlenia ogólnego podstawowego i rezerwowanego

· Instalacje oświetlenia miejscowego podstawowego i rezerwowanego

· Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

· Instalacja oświetlenia kierunkowego

· Instalacja oświetlenia bezpieczeństwa

· Instalacja oświetlenia informacyjnego

· Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych i technologicznych

· Instalacja siły napięcia podstawowego i rezerwowanego

· Instalacja siły napięcia gwarantowanego z UPS dla sal zasilanych w układzie ‘IT’

· Instalacja siły napięcia gwarantowanego z UPS dla sieci komputerowej

· Instalacja sygnalizacji stanu izolacji w obwodach IT

· Instalacja sygnalizacji stanu gazów medycznych

· Instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji

· Instalacji ochrony od porażeń

· Instalacja połączeń wyrównawczych

· Instalacja ekwipotencjalizacji w pomieszczeniach z układami IT

· Instalacja uziemiająca

· Instalacja przeciwprzepięciowa

Instalacje teletechniczne:

· Instalacja sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi

· Instalacja sieci komputerowej

· Instalacja sieci telefonicznej

· Instalacja sygnalizacji alarmowo – przyzywowej

· Instalacja kontroli dostępu

· Instalacja domofonów

· Instalacja sieci kablowej TV

Kanalizacja sanitarna

Instalacja wody zimnej

Instalacja wody ciepłej

Instalacja centralnego ogrzewania

Wentylacja mechaniczna

- Dane wielkościowe dotyczące stanu istniejącego budynku A:

- powierzchnia zabudowy 	– 2 054,23 m2

- powierzchnia użytkowa 	– 8 100,00 m2

- kubatura budynku		– 51 563,98 m3

Łącznik D

Wymiary obiektu 13,90 m x 10,54 m

Wysokość od poz. 0,00 wynosi 8,25 m

- Opis stanu istniejącego:

Budynek Główny 1A

Budynek jest obiektem o 7 kondygnacjach naziemnych (-3,90, 0,00, +3,30, +6,60, +9,90, +13,20, +16,50) oraz jednym poziomie podziemnym na -7,40. Konstrukcja budynku żelbetowa, monolityczna, szkieletowa, pięciotraktowa. Słupy o przekrojach poprzecznych zmiennych na wysokości budynku wynikają z działających obciążeń. Budynek posiada układ poprzecznych i podłużnych ścian usztywniających. Z uwagi na występujące w podłożu grunty lessowe, obiekt posadowiono na palach. Jednym z elementów komunikacji pionowej jest zespół trzech wind szpitalnych. Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, monolityczne. Ściany podziemia żelbetowe, monolityczne. Stropy o gr. 22 cm i schody żelbetowe, monolityczne. Dach budynku płaski pokryty membraną PCV z posypką. Odprowadzenie wody z dachu wewnętrznymi rurami spustowymi.

Łącznik D

Budynek 3 kondygnacyjny wybudowany w technologii tradycyjnej. Dach płaski pokryty papą. Ściany zewnętrzne z pustaka ceramicznego. Stropy i schody żelbetowe.

Instalacja Wentylacji Mechanicznej i Klimatyzacji

Na poziomie -7,40 znajdują się dwie maszynownie grupujące centrale nawiewne dla zespołów obsługujących poziomy -3,90, 0,00, +3,30 i +6,60. Maszynownia Nr 1 obsługuje kanały KNW 6, KNW 9, KNW 30. Maszynownia Nr 2 obsługuje kanały KNW 3, KNW 4, KNW 5, KNW 8, KNW 13, KNW 14, KNW 15, KNW16, KNW 17, KNW 18, KNW 20, KNW 21, KNW 24, KNW 25.

Na poziomie +16,50 znajduje się maszynownia grupująca centrale nawiewne i wywiewne dla zespołów obsługujących poziomy -7,40, -3,90, 0,00, +3,30, +6,60, +9,90, +13,20. Maszynownia obsługuje kanały KNW 26, KNW 31, KNW 32, KNW 33, KNW 35, KNW 36.

Poszczególne systemy wentylacji i klimatyzacji obsługują pomieszczenia w obrębie jednej strefy pożarowej. Kanały pionowe prowadzone są w wydzielonych szybach instalacyjnych, każdy prowadzony oddzielnie.

Kanały wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego wyposażone są w klapy odcinające p.poż. sterowane w centrali pożarowej.

Obecnie działa maszynownia Nr 2 na poziomie -7,40, która obsługuje poziom -3,90 - blok operacyjny.

1.2. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania),,Termomodernizacja Szpitala św. Leona w Opatowie”, którego nazwa może ulec zmianie.

Opis zakresu prac projektowych:

W zakres prac mają wchodzić działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku A przy ul. Szpitalna 4 poprzez m.in.: docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian piwnic, docieplenie dachu, połaci dachowej, wymiana stolarki okiennej, modernizacja instalacji wentylacji i c.o.,  wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja instalacji odgromowej, ocieplenie kominów, wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie opaski zabezpieczającej ocieplenie ścian fundamentowych i piwnic.

Zamawiający informuje, iż przekaże Wykonawcy do wglądu audyty energetyczne i inwentaryzację wentylacji jaką posiada - opracowane w 2020 r.

Realizacja robót budowlanych budowalnych na podstawie opracowania będzie miała miejsce na podstawie naboru RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Kody CPV:

71220000-6-usługi projektowania architektonicznego

W skład dokumentacji dla ww. zadania wchodzi:

Dokumentacja będzie zawierała:

- projekt budowlany i techniczny wielobranżowy (opracowanie projektu budowlanego zgodnego z zapisami at. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, o których mowa w art. 33 ustawy j.w., które są potwierdzeniem przyjętych rozwiązań projektowych oraz zgodnego z treścią rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, dla uzgodnionego na podstawie ustaleń z Zamawiającym przedsięwzięcia w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej i elektronicznej w formacie pliku ,,.pdf”, ,,.doc” i ,,.dwg”

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w wersji papierowej i elektronicznej w formacie pliku ,,.pdf” i ,,.doc” w ilości po 4 egzemplarze;

c) kosztorysy i przedmiary w formacie ,,pdf" i ,,ath" w ilości po 4 egzemplarze;

d) uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii itp., niezbędnych dla zatwierdzenia dokumentacji oraz możliwości uzyskania niezbędnych zezwoleń na roboty budowlane przez Zamawiającego przez właściwy organ architektoniczno-budowlany.

Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej w oparciu o ustalania i bieżące konsultacje z Zamawiającym. W przyjętych rozwiązaniach muszą być użyte wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. W przypadku powoływania się podczas opisywania przyjętych rozwiązań na konkretne nazwy własne gotowych produktów i/lub gotowe rozwiązania systemowe producentów, Wykonawca ma obowiązek określić konkretne parametry techniczne i jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informację o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełnienia wskazanych parametrów technicznych i jakościowych.

Wykonana dokumentacja winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Wersja papierowa winna być tożsama z wersją elektroniczną dokumentacji.

Zakres zamówienia obejmuje również bezpłatną aktualizację dokumentacji (jednorazową) w okresie gwarancji w ramach podpisanej umowy.

Przedmiot zamówienia obejmuje również przeniesienie praw autorskich praw majątkowych do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań na Zamawiającego, pomoc przy udzielaniu wyjaśnień na ewentualne zapytania skierowane przez Instytucje w ramach oceny wniosku o dofinansowanie, gdzie dokumentacja będzie stanowiła załączniki lub podmioty związane z wykonaniem projektu budowlanego na podstawie przygotowanego opracowania.

3.5. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane opracowanie projektowe licząc od dnia odbioru końcowego dokumentacji.

II TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

2.1.Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia:

Do 26 marca 2021.

2.2. Termin płatności – 30 dni przelewem. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez Wykonawcę i Zmawiającego.