Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymagania dotyczące gazów:

Tlen medyczny

Czystość oferowanego tlenu medycznego ma wynosić min 99,5 % zgodnie z aktualnie obowiązującą farmakopeą.

Pkt. 1 zestawienia asortymentowo-cenowego

Tlen medyczny w butlach stalowych poj. 40 l / 6,4 m3 ciśnienie 150 bar

Pkt. 2 zestawienia asortymentowo-cenowego

Tlen medyczny w butlach stalowych poj. 10 l / 1,6 m3 ciśnienie 150 bar

Pkt. 3 zestawienia asortymentowo-cenowego

Tlen medyczny w butlach aluminiowych  poj. 5 l / 1,08 m3 ciśnienie 200 bar

Pkt. 4 zestawienia asortymentowo-cenowego

Tlen medyczny w butlach aluminiowych  poj. 2 l / 0,43 m3 ciśnienie 200 bar

Tlen medyczny w butlach aluminiowych 200 bar ze zintegrowanym zaworem butla od 2l do 8l

poz. 10 formularza

Butle z zaworem zintegrowanym tzn. wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą stanowiącym jedną całość) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego – np. respirator transportowy, uchwyt transportowy do łóżka/wózka oraz uchwyt dostosowany do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny

Butle do tlenu medycznego z zaworem zintegrowanym wyposażonym w cyfrowy wskaźnik przepływu i czasu

W przypadku butli tlenowych 2 litry, Zamawiający wymaga butli aluminiowej napełnionej tlenem do ciśnienia 200 bar z zaworem zintegrowanym  wyposażonym w cyfrowy wskaźnik przepływu tlenu i czasu pozostałego do końca tlenoterapii.

Butla z zaworem zintegrowanym i wyświetlaczem cyfrowym poz. 9 formularza

Charakterystyka cyfrowego wyświetlacza (minimalne wymagania dot. informacji umieszczonych na wyświetlaczu)

- Informacja o czasie, który pozostał do końca tlenoterapii

- Wskaźnik słupkowy informujący o poziomie gazu pozostałego w butli

- Symbol przepływu i wybrane natężenie przepływu tlenu w litrach /min

- Informacja o niskim poziom baterii

- Alarmy dźwiękowe i wizualne

- Informacja o wykrytym polu magnetycznym typu MRI (przepływ gazu jest kontynuowany)

- Wyświetlacz LCD winien być zintegrowany z zaworem tzn. winien stanowić integralną (nierozbieralną) część zintegrowanego zaworu.

- Wyświetlacz LCD nie wymagający konfiguracji przed użyciem.

- Wyświetlacz LCD winien w sposób ciągły tj. również w momencie zmiany wartości natężenia przepływu tlenu informować o czasie pozostałym do końca tlenoterapii.

- Zakres przepływu tlenu 0,5 – 25 l / min.

Pkt. 5 zestawienia asortymentowo-cenowego

Podtlenek azotu medyczny w butlach poj. 10 l  / 7 kg

Pkt. 6 zestawienia asortymentowo-cenowego

Mieszanina podtlenek azotu/tlen 50/50 w butli poj. 10 l  2,8 m3 ciśnienie 170 Bar

Mieszanina 50/50 podtlenku azotu medycznego i tlenu medycznego do uśmierzania bólu w butlach 2,8m3 (10l) poz.6,13,14,15 formularza

Mieszanina 50/50 podtlenku azotu medycznego i tlenu medycznego do uśmierzania bólu w butlach o pojemności wodnej 10l zawierających 2,8 m3 gazu wraz z dodatkowym wyposażeniem tj. wózkiem transportowym, zaworem dozującym mieszaninę wraz z przewodem oraz ustniki.

Dostarczone butle mają posiadać zawór zintegrowany z uchwytem dostosowanym do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny.

Oferowany zawór dozujący do mieszaniny 50/50 podtlenku azotu medycznego i tlenu medycznego do uśmierzania bólu wraz z przewodem ma mieć długość minimum 2 m.

Do podawania mieszaniny ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego,

Do podawania mieszaniny urządzenie wyposażone w zawór wydechowy jednorazowego użycia lub urządzenie wyposażone w zawór wydechowy niewymagający demontażu i dezynfekcji/sterylizacji po każdorazowym użyciu

Przedmiotem oferty ma być urządzenie, które zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania i konserwacji, (zawartymi w instrukcji obsługi producenta) nie wymaga ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części.

Wyroby tj. urządzenia do podawania mieszaniny gazów lub ich części składowe nie mogą zawierać ftalanów.

Zamawiający wymaga, aby urządzenie i ustniki do podawania mieszaniny były wyrobem medycznym.

Pkt. 7 zestawienia asortymentowo-cenowego

Medyczny dwutlenek węgla do laparoskopii w butlach poj. 10 l /7,5 kg

Wymagania dotyczące dzierżawy butli do gazów medycznych:

Pkt. 8 zestawienia asortymentowo-cenowego

Dzierżawa butli tlenowych stalowych poj. 40 oraz 10 l – 80 sztuk

Pkt 9 zestawienia asortymentowo-cenowego

Dzierżawa butli tlenowych z zaworem zintegrowanym i wyświetlaczem cyfrowym  - 6 sztuk

Pkt. 10 zestawienia asortymentowo-cenowego

Dzierżawa butli tlenowych z zaworem zintegrowanym  - 18 sztuk

Pkt. 11 zestawienia asortymentowo-cenowego

Dzierżawa butli do podtlenku azotu stalowych poj. 10 l – 8 sztuk

Pkt. 12 zestawienia asortymentowo-cenowego

Dzierżawa butli do dwutlenku węgla medycznego stalowych poj. 10 l – 3 sztuki

Pkt. 13 zestawienia asortymentowo-cenowego

Dzierżawa butli do mieszanki tlen/podtlenek aluminiowej poj. 10 l z zaworem zintegrowanym – 1sztuka

Pkt 14  Osprzęt do mieszaniny tlen/podtlenek – zawór dozujący – 1sztuka

- Zamawiający wymaga, aby zawór dozujący był zaoferowany w opcjach z przewodem o długościach: 3 m, 5 m lub 6 m.

- Zamawiający wymaga, aby zaoferowany zawór dozujący, nie wymagał konieczności dokonywania jego przeglądu i serwisu podczas całego okresu trwania umowy z Zamawiającym.

- Zamawiający wymaga, aby wykonawcy zaoferowali do podawania mieszaniny ustnik zintegrowany 
z zaworem wydechowym, uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego,  eliminując potencjalne zagrożenie zakażeń bakteryjnych zaworu dozującego.

- Zamawiający wymaga, aby urządzenie do podawania mieszaniny wyposażone było w zawór wydechowy jednorazowego użycia nie dopuszczając jednocześnie urządzeń, które trzeba dezynfekować i sterylizować.

- Zamawiający wymaga, aby urządzenie do podawania mieszaniny, które zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania i konserwacji zawartymi w instrukcji obsługi producenta, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty, nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części, stwarzając potencjalne zagrożenie obniżenia jego wydajności, uszkodzenia , związanych z tym kosztów naprawy oraz angażuje personel medyczny do wykonywania tych czynności

- Zamawiający wymaga, aby urządzenie do podawania mieszaniny oraz wszystkie jego części składowe nie zawierały ftalanów, na potwierdzenie czego Wykonawca dołączy do oferty certyfikat  lub inny dokument wystawiony przez podmiot uprawniony.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w przypadku zaoferowanego zaworu dozującego wskazał jego producenta, nazwę własną, numer katalogowy oraz do dołączył do oferty instrukcję obsługi.

- Zamawiający w celu zapewnienia całkowitej kompatybilności, szczelności oraz funkcjonalności zestawu  wymaga, aby  zaoferowany zawór dozujący oraz pozostałe części składowe systemu typu maski, filtry, ustniki,  jednorazowe zawory wydechowe pochodziły od jednego producenta.

Pkt. 15 zestawienia asortymentowo-cenowego

Dzierżawa wózka na butlę  poj. 10 l z kółkami – 1 sztuka

Pkt. 16 zestawienia asortymentowo-cenowego

Argon - butle zamawiającego o pojemności 5 litr