Szpital Św. Leona

ul. Szpitalna 4

27-500 Opatów

Zestawienie sprzętu

| Lp. | SPRZĘT MEDYCZNY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Profesjonalny atlas do ćwiczeń | 1 |
| 2 | Platforma Dynamograficzna z oprogramowaniem | 1 |
| 3 | Leżanka drewniana medyczna | 11 |
| 4 | Stół rehabilitacyjny 2 częściowy z podłokietnikami | 2 |
| 5 | Materac rehabilitacyjny | 4 |
| 6 | Piłka rehabilitacyjna | 3 |
| 7 | Taśmy do ćwiczeń | 6 |
| 8 | Krzesło do masażu | 1 |
| 9 | Urządzenie do krioterapii miejscowej | 1 |
| 10 | Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych | 1 |
| 11 | Wanna do masażu wirowego kończyn górnych | 1 |
| 12 | Aparat do laseroterapii z sondą prysznicową | 1 |
| 13 | Miękka piłka lekarska | 5 |
| 14 | Zestaw mat sensorycznych | 2kpl |
| 15 | Woreczki gimnastyczne | 10 szt. |
| 16 | Ringo | 10 szt. |
| 17 | Klocki rehabilitacyjne olbrzymie - zestaw | 1kpl |
| 18 | Okulary ochronne do lasera | 2 szt. |
| 19 | Taboret medyczny kręcony z regulowaną wysokością | 10 szt. |
| 20 | Laska gimnastyczna | 10 szt. |
| 21 | Wózek sprzętowy na sale gimnastyczną | 2 szt. |
| 22 | Wanna do masażu kończyn dolnych i kręgosłupa | 1 szt. |
| 23 | Półkule sensoryczne | 4 szt. |
| 24 | Trenażer dłoni | 2 szt. |
| 25 | Poduszka sensoryczna | 4 szt. |
| 26 | Stolik pod aparaturę medyczną | 20 szt. |

# 1. Profesjonalny atlas do  ćwiczeń

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:…………………………………………. Typ:………………………………………………… Rok produkcji: …………………………………… | TAK |  |
| 2. | Wielofunkcyjny atlas do ćwiczeń kończyn górnych, kończyn dolnych, klatki piersiowej, barków, brzucha, grzbietu | TAK |  |
| 3. | Regulacja siedziska i oparcia | TAK |  |
| 4. | Ilość stanowisk minimum 3 | TAK |  |
| 5. | Stalowa rama malowana proszkowo | TAK |  |
| 6. | Waga użytkownika od 120 do 150 kg | TAK |  |
| 7. | Siedzisko pokryte materiałem łatwym do dezynfekcji | TAK |  |
| 8. | Linki w osłonach | TAK |  |
| 9. | Łożyska kulkowe | TAK |  |
| 10. | Waga stosu minimum 80kg | TAK |  |
| 11. | Osłona stosu | TAK |  |
| 12. | Stacja do wypychania nóg ze stabilną powierzchnią | TAK |  |
| 13. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 14. | Kategoria S (według EN957) | TAK |  |
| 15. | Szkolenie z zasad obsługi oraz BHP w cenie zakupu | TAK |  |
| 16. | Deklaracje zgodności o ile oferowany wyrób jest wyrobem medycznym lub oświadczenie wykonawcy że dany wyrób może być stosowany w placówkach medycznych, dołączyć do oferty | TAK |  |
| 17. | Montaż w cenie zakupu | TAK |  |

# 2. Platforma dynamograficzna z oprogramowaniem

| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:…………………………………………. Typ:……………………………………………..…… Rok produkcji: ……………………………………… | TAK |  |
| 2 | Przenośna dwupłytowa platforma do oceny i treningu równowagi chodu i czynności dynamicznych | TAK |  |
| 3 | Możliwość testowania i treningu pacjentów | TAK |  |
| 4 | Audiowizualny biofeedback w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 5 | Możliwość zmiany parametrów w czasie treningu | TAK |  |
| 6 | Dane z testów i treningów zapisywane automatycznie w programie | TAK |  |
| 7 | Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych szablonów ćwiczeń przez terapeutów | TAK |  |
| 8 | Maksymalne obciążenie statyczne do 150kg | TAK |  |
| 9 | Stojak z komputerem, monitorem i drukarką | TAK |  |
| 10 | Monitor dla pacjenta minimum 42 cale na stojaku | TAK |  |
| 11 | Statyw z kamerą | TAK |  |
| 12 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 13 | Gotowe programy treningowe | TAK |  |
| 14 | Możliwość podłączenia dwóch kamer poprzez USB | TAK |  |
| 15 | Możliwość sterowania działaniem platformy z jednostki centralnej obsługiwanej przez terapeutę | TAK |  |
| 16 | Stabilne barierki zabezpieczające i zwiększające komfort ćwiczeń | TAK |  |
| 17 | Szkolenie z zasad obsługi oraz BHP w cenie zakupu | TAK |  |
| 18 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 19 | Deklaracje zgodności o ile oferowany wyrób jest wyrobem medycznym lub oświadczenie wykonawcy że dany wyrób może być stosowany w placówkach medycznych, dołączyć do oferty | TAK |  |
| 20 | Montaż w cenie zakupu | TAK |  |

# 3. Leżanka drewniana medyczna

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:…………………………………………. Typ:………………………………………………… Rok produkcji: ……………………………………. | TAK |  |  |
| 2. | Wykonana z drewna bukowego pokryta wysokiej jakości materiałem odpornym na dezynfekcję. | TAK |  |  |
| 3. | Długość 180cm-190cm | TAK |  |  |
| 4. | Szerokość 60cm – 67cm | TAK |  |  |
| 5. | Wysokość 65cm – 70cm | TAK |  |  |
| 6. | Zagłówek regulowany 0° + 35 ° | TAK |  |  |
| 7. | Maksymalne obciążenie 150kg | TAK |  |  |
| 8. | Kolor; odcienie zieleni – zamawiający zastrzega możliwość dostarczenia na wezwanie próbek materiału wierzchniego do akceptacji | TAK |  |  |
| 9. | Deklaracje zgodności o ile oferowany wyrób jest wyrobem medycznym lub oświadczenie wykonawcy że dany wyrób może być stosowany w placówkach medycznych, dołączyć do oferty | TAK |  |  |

# 4. Stół rehabilitacyjny 2 częściowy z podłokietnikami

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:……………………………………….… Typ:…………………………………………………. Rok produkcji: …………………………………….. | TAK |  |
| 2. | Dwu częściowe leże z podłokietnikami | TAK |  |
| 3. | Tapicerka odporna na zabrudzenia, działanie olejków i środków do dezynfekcji | TAK |  |
| 4. | Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) | TAK |  |
| 5. | Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie minimum: -40° + 40° | TAK |  |
| 6. | Maksymalne obciążenia 150kg do 200kg | TAK |  |
| 7. | Długość 195cm-200cm | TAK |  |
| 8. | Szerokość 65cm-75cm | TAK |  |
| 9. | Rama sterująca ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 10. | Zagłówek z wycięciem na twarz plus zaślepka | TAK |  |
| 11. | Wytrzymałe 4 gumowe kółka, umożliwiające przemieszczanie stołu | TAK |  |
| 12. | Kolor; odcienie zieleni – zamawiający zastrzega możliwość dostarczenia na wezwanie próbek materiału wierzchniego do akceptacji | TAK |  |
| 13. | Konstrukcja Wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo | TAK |  |
| 14. | Deklaracje zgodności o ile oferowany wyrób jest wyrobem medycznym lub oświadczenie wykonawcy że dany wyrób może być stosowany w placówkach medycznych, dołączyć do oferty | TAK |  |

5.Materac rehabilitacyjny

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:…………………………………………. Typ:………………………………………………… Rok produkcji: …………………………………….. | TAK |  |
| 2. | Wykonany z pianki poliuretanowej | TAK |  |
| 3. | Kolor – szary grafit | TAK |  |
| 4. | Pokryty wytrzymałym materiałem łatwo zmywalnym | TAK |  |
| 5. | Rozmiar 200x120x5 cm | TAK |  |
| 6. | Średnio twardy 100kg/m3 | TAK |  |
| 7. | Deklaracje zgodności o ile oferowany wyrób jest wyrobem medycznym lub oświadczenie wykonawcy że dane wyrób może być stosowany w placówkach medycznych, dołączyć do oferty | TAK |  |

# 6.Piłka rehabilitacyjna

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:……………………………………………………………… Typ:………………………………………………………………………… Rok produkcji: ……………………………………………………….. | TAK |  |
| 2. | Elastyczne tworzywo sztuczne | TAK |  |
| 3. | Dopuszczalne obciążenie do 150 kg | TAK |  |
| 4. | W zestawie pompka do napompowania piłki | TAK |  |
| 5. | System ABS zapobiegający rozerwaniu i nagłej utracie powietrza podczas uszkodzenia mechanicznego | TAK |  |
| 6. | Średnica piłki – 2szt 75cm; 1szt 65cm | TAK |  |
| 7. | Deklaracje zgodności o ile oferowany wyrób jest wyrobem medycznym lub oświadczenie wykonawcy że dany wyrób może być stosowany w placówkach medycznych, dołączyć do oferty | TAK |  |

# 7. Taśmy do ćwiczeń

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:……………………………………………………………… Typ:………………………………………………………………………… Rok produkcji: ……………………………………………………….. | TAK |  |
| 2. | Taśma lateksowa w rolce min 5,5m | TAK |  |
| 3. | Różne kolory oraz moc – 2szt opór średnie; 2szt opór mocny; 2szt opór bardzo mocny | TAK |  |
| 4. | Deklaracje zgodności o ile oferowany wyrób jest wyrobem medycznym lub oświadczenie wykonawcy że dany wyrób może być stosowany w placówkach medycznych, dołączyć do oferty | TAK |  |

# 8.Krzesło do masażu

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:………………………………………… Typ:……………………………………………….. Rok produkcji: …………………………………… | TAK |  |
| 2. | Regulowany podgłówek i półka na ramiona | TAK |  |
| 3. | Regulacja skokowa za pomocą siłownika | TAK |  |
| 4. | Wysoka jakoś tapicerki odporna na olejki oraz odkażanie | TAK |  |
| 5. | Dopuszczalne obciążenie 150 kg | TAK |  |
| 6. | Wysokość regulowana 110cm-130cm | TAK |  |
| 7. | Szerokość 50cm-55cm | TAK |  |
| 8. | Głębokość 60cm-80cm | TAK |  |
| 9. | Kolor; odcienie zieleni – zamawiający zastrzega możliwość dostarczenia na wezwanie próbek materiału wierzchniego do akceptacji | TAK |  |
| 10. | Konstrukcja stelaża stalowa malowana proszkowo | TAK |  |
| 11. | Deklaracje zgodności o ile oferowany wyrób jest wyrobem medycznym lub oświadczenie wykonawcy że dany wyrób może być stosowany w placówkach medycznych, dołączyć do oferty | TAK |  |

# 9. Urządzenie do krioterapii miejscowej

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:…………………………………………. Typ:……………………………………………………. Rok produkcji: ……………………………………….. | TAK |  |
| 2. | Ekran - LED | TAK |  |
| 3. | Czynnik chłodniczy: Ciekły azot (LN2) | TAK |  |
| 4. | Temperatura strumienia gazu: do -160°C (przy wylocie dyszy) | TAK |  |
| 5. | Pomiar wagowy ilości azotu w zbiorniku | TAK |  |
| 6. | Zbiornik 30l | TAK |  |
| 7. | Deklaracje zgodności o ile oferowany wyrób jest wyrobem medycznym lub oświadczenie wykonawcy że dany wyrób może być stosowany w placówkach medycznych, dołączyć do oferty | TAK |  |
| 8. | Klasa ochronności: I | TAK |  |
| 9. | Poziom zakłóceń N | TAK |  |
| 10. | Montaż w cenie zakupu | TAK |  |
| 11. | Szkolenie z zasad obsługi oraz BHP w cenie zakupu | TAK |  |
| 12. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |

10. Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:…………………………………………. Typ:…………………………………………………… Rok produkcji: ………………………………………. | TAK |  |
| 2. | Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho | TAK |  |
| 3. | System automatycznego napełniania, | TAK |  |
| 4. | Sterowanie za pomocą panelu dotykowego | TAK |  |
| 5. | Możliwość ustawienia czasu zabiegu | TAK |  |
| 6. | Czujnik temperatury | TAK |  |
| 7. | Czujnik poziomu wody | TAK |  |
| 8. | Prysznic ręczny | TAK |  |
| 9. | Pojemność zabiegowa 40- 45ltr | TAK |  |
| 10. | Liczba dysz minimum 4 | TAK |  |
| 11. | Regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny | TAK |  |
| 12. | Automatyczne wyłączanie urządzenia po upływie zadanego czasu | TAK |  |
| 13. | Kolorystyka – biała obudowa, niecka odcienie zieleni – możliwość wybrania z przynajmniej dwóch odcieni | TAK |  |
| 14. | W komplecie krzesło do wanien z regulacją wysokości | TAK |  |
| 15. | Deklaracje zgodności o ile oferowany wyrób jest wyrobem medycznym lub oświadczenie wykonawcy że dany wyrób może być stosowany w placówkach medycznych, dołączyć do oferty | TAK |  |
| 16. | Montaż w cenie zakupu | TAK |  |
| 17. | Szkolenie z zasad obsługi oraz BHP w cenie zakupu | TAK |  |
| 18. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |

# 11. Wanna do masażu wirowego kończyn górnych

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:………………………………………… Typ:…………………………………………………. Rok produkcji: …………………………………….. | TAK |  |
| 2. | Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho | TAK |  |
| 3. | System automatycznego napełniania, | TAK |  |
| 4. | Sterowanie za pomocą panelu dotykowego | TAK |  |
| 5. | Możliwość ustawienia czasu zabiegu | TAK |  |
| 6. | Czujnik temperatury | TAK |  |
| 7. | Czujnik poziomu wody, | TAK |  |
| 8. | Prysznic ręczny | TAK |  |
| 9. | Pojemność zabiegowa 20-25ltr | TAK |  |
| 10. | Liczba dysz minimum 4 | TAK |  |
| 11. | Regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny | TAK |  |
| 12. | Automatyczne wyłączanie urządzenia po upływie zadanego czasu | TAK |  |
| 13. | Kolorystyka – biała obudowa, niecka odcienie zieleni – możliwość wybrania z przynajmniej dwóch odcieni | TAK |  |
| 14. | W komplecie krzesło do wanien z regulacją wysokości | TAK |  |
| 15. | Deklaracje zgodności o ile oferowany wyrób jest wyrobem medycznym lub oświadczenie wykonawcy że dany wyrób może być stosowany w placówkach medycznych, dołączyć do oferty | TAK |  |
| 16. | Montaż w cenie zakupu | TAK |  |
| 17. | Szkolenie z zasad obsługi oraz BHP w cenie zakupu | TAK |  |
| 18. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |

12. Aparat do laseroterapii z sondą prysznicową

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:………………………………………… Typ:………………………………………………… Rok produkcji: ……………………………………… | TAK |  |
| 2. | Współpraca z aplikatorem skanującym, prysznicowym i punktowym | TAK |  |
| 3. | Kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym | TAK |  |
| 4. | Tryb pracy lasera ciągły i impulsowy | TAK |  |
| 5. | Autotest i wykrywanie podłączonych sond laserowych | TAK |  |
| 6. | Wizualna identyfikacja aktywnych akcesoriów na wyświetlaczu | TAK |  |
| 7. | Wbudowane programy zabiegowe – minimum 80 programów | TAK |  |
| 8. | 2 pary okularów ochronnych do laseroterapii | TAK |  |
| 9. | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych | TAK |  |
| 10. | Sonda prysznicowa - światło podczerwone IR parametry 4 x 400mW | TAK |  |
| 11. | Statyw do aplikatora prysznicowego z zaciskami stelaż metalowy | TAK |  |
| 12. | Możliwość zamontowania zasilania akumulatorowego, umożliwiające prace poza siecią | TAK |  |
| 13. | Klasa 3B | TAK |  |
| 14. | Szkolenie z zasad obsługi oraz BHP w cenie | TAK |  |
| 15. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 16. | Deklaracje zgodności o ile oferowany wyrób jest wyrobem medycznym lub oświadczenie wykonawcy że dany wyrób może być stosowany w placówkach medycznych, dołączyć do oferty | TAK |  |

13.Miękka piłka lekarska

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:…………………………………………. Typ:…………………………………………………. Rok produkcji: ……………………………………. | TAK |  |
| 2. | Powierzchnia gładka zmywalna | TAK |  |
| 3. | Waga 1szt-0,5kg/ 2szt-1kg/ 2szt-1,5kg | TAK |  |
| 4. | Kolor- różne kolory | TAK |  |
| 5. | Deklaracje zgodności o ile oferowany wyrób jest wyrobem medycznym lub oświadczenie wykonawcy że dany wyrób może być stosowany w placówkach medycznych, dołączyć do oferty | TAK |  |

14.Zestaw mat sensorycznych

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:…………………………………………. Typ:…………………………………………………. Rok produkcji: ……………………………………. | TAK |  |
| 2. | Mata składająca się z puzli o różnorodnej powierzchni | TAK |  |
| 3. | Powierzchnia zmywalna | TAK |  |
| 4. | Wymiar puzla 25cm-26cm | TAK |  |
| 5. | Ilość puzli od 12szt do 16szt | TAK |  |
| 6. | Deklaracje zgodności o ile oferowany wyrób jest wyrobem medycznym lub oświadczenie wykonawcy że dany wyrób może być stosowany w placówkach medycznych, dołączyć do oferty | TAK |  |

15. Woreczki gimnastyczne

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:…………………………………………. Typ:…………………………………………………. Rok produkcji: ……………………………………. | TAK |  |
| 2. | Materiał wierzchni z możliwością prania | TAK |  |
| 3. | Waga 100g – 110g | TAK |  |
| 4. | Wymiary 10-11cm x 12-13cm | TAK |  |
| 5. | Kolor – różne kolory | TAK |  |
| 6. | Deklaracje zgodności o ile oferowany wyrób jest wyrobem medycznym lub oświadczenie wykonawcy że dany wyrób może być stosowany w placówkach medycznych, dołączyć do oferty | TAK |  |

16. Ringo

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:…………………………………………. Typ:…………………………………………………. Rok produkcji: ……………………………………. | TAK |  |
| 2. | Materiał - guma | TAK |  |
| 3. | Średnica 15cm -17cm | TAK |  |
| 4. | Kolor – różne kolory | TAK |  |
| 5. | Deklaracje zgodności o ile oferowany wyrób jest wyrobem medycznym lub oświadczenie wykonawcy że dany wyrób może być stosowany w placówkach medycznych, dołączyć do oferty | TAK |  |

17. Klocki rehabilitacyjne olbrzymie - zestaw

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:…………………………………………. Typ:…………………………………………………. Rok produkcji: ……………………………………. | TAK |  |
| 2. | Piankowe z przeznaczeniem dla dzieci | TAK |  |
| 3. | Powierzchnia zmywalna | TAK |  |
| 4. | Różne kształty- minimum 4 różne | TAK |  |
| 5. | Minimum 20 elementów | TAK |  |
| 6. | Deklaracje zgodności o ile oferowany wyrób jest wyrobem medycznym lub oświadczenie wykonawcy że dany wyrób może być stosowany w placówkach medycznych, dołączyć do oferty | TAK |  |

18. Okulary ochronne do lasera

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:…………………………………………. Typ:…………………………………………………. Rok produkcji: ……………………………………. | TAK |  |
| 2. | Filtr ochronny w zakresie promieniowania 650-845nm | TAK |  |
| 3. | Regulowane zauszniki | TAK |  |
| 4. | Etui w komplecie | TAK |  |
| 5. | Deklaracje zgodności o ile oferowany wyrób jest wyrobem medycznym lub oświadczenie wykonawcy że dany wyrób może być stosowany w placówkach medycznych, dołączyć do oferty | TAK |  |

19. Taboret medyczny kręcony z regulowaną wysokością

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:…………………………………………. Typ:…………………………………………………. Rok produkcji: ……………………………………. | TAK |  |
| 2. | Stelaż metalowy chromowany | TAK |  |
| 3. | Regulowana wysokość 40cm-61cm | TAK |  |
| 4. | Siedzisko pokryte łatwo zmywalną tkaniną | TAK |  |
| 5. | Średnica siedziska 33cm-35cm | TAK |  |
| 6. | Skrętne kółka | TAK |  |
| 7. | Kolor; odcienie zieleni – zamawiający zastrzega możliwość dostarczenia na wezwanie próbek materiału wierzchniego do akceptacji | TAK |  |
| 8. | Deklaracje zgodności o ile oferowany wyrób jest wyrobem medycznym lub oświadczenie wykonawcy że dany wyrób może być stosowany w placówkach medycznych, dołączyć do oferty | TAK |  |

20. Laska gimnastyczna

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:…………………………………………. Typ:…………………………………………………. Rok produkcji: ……………………………………. | TAK |  |
| 2. | Tworzywo -plastik | TAK |  |
| 3. | Wysokość – 90cm | TAK |  |
| 4. | Średnica od 25mm do 30mm | TAK |  |
| 5. | Kolor – różne kolory | TAK |  |
| 6. | Deklaracje zgodności o ile oferowany wyrób jest wyrobem medycznym lub oświadczenie wykonawcy że dany wyrób może być stosowany w placówkach medycznych, dołączyć do oferty | TAK |  |

21. Wózek sprzętowy na sale gimnastyczną

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:…………………………………………. Typ:…………………………………………………. Rok produkcji: ……………………………………. | TAK |  |
| 2. | Konstrukcja metalowa | TAK |  |
| 3. | Wyposażony w cztery koła skrętne minimum dwa z hamulcem | TAK |  |
| 4. | Wysokość 90cm-100cm | TAK |  |
| 5. | Długość 110cm-120cm | TAK |  |
| 6. | Głębokość 50cm-55cm | TAK |  |
| 7. | Trzy półki plus kosz metalowy na piłki | TAK |  |
| 8. | Stojak na laski gimnastyczne | TAK |  |
| 9. | Kolor – biały lub jasno szary | TAK |  |
| 10. | Deklaracje zgodności o ile oferowany wyrób jest wyrobem medycznym lub oświadczenie wykonawcy że dany wyrób może być stosowany w placówkach medycznych, dołączyć do oferty | TAK |  |

22. Wanna do masażu kończyn dolnych i kręgosłupa

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:…………………………………………. Typ:…………………………………………………. Rok produkcji: ……………………………………. | TAK |  |
| 2. | Dotykowy panel sterowania | TAK |  |
| 3. | Minimum 12 dysz kierunkowych | TAK |  |
| 4. | Ustawienie czasu zabiegu od 5min do 45min | TAK |  |
| 5. | Timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu | TAK |  |
| 6. | Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho | TAK |  |
| 7. | Czujnik temperatury wody | TAK |  |
| 8. | System automatycznego napełniania | TAK |  |
| 9. | Regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny | TAK |  |
| 10. | Prysznic | TAK |  |
| 11. | Stopień ułatwiający wejście do wanny | TAK |  |
| 12. | Regulacja intensywności masażu oddzielnie strefa górna i dolna | TAK |  |
| 13. | Pojemność wanny od 190ltr do 210ltr | TAK |  |
| 14. | Kolorystyka – biała obudowa, niecka odcienie zieleni – możliwość wybrania z przynajmniej dwóch odcieni | TAK |  |
| 15. | Deklaracje zgodności o ile oferowany wyrób jest wyrobem medycznym lub oświadczenie wykonawcy że dany wyrób może być stosowany w placówkach medycznych, dołączyć do oferty | TAK |  |
| 16. | Montaż w cenie zakupu | TAK |  |
| 17. | Szkolenie z zasad obsługi oraz BHP w cenie zakupu | TAK |  |
| 18. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |

23. Półkule sensoryczne

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:…………………………………………. Typ:…………………………………………………. Rok produkcji: ……………………………………. | TAK |  |
| 2. | Średnica 16cm-20cm | TAK |  |
| 3. | Wysokość 8cm-14cm | TAK |  |
| 4. | Wypustki kolce sensoryczne | TAK |  |
| 5. | Obciążenie do 100kg | TAK |  |
| 6. | Kolor grafit/czarny | TAK |  |
| 7. | Deklaracje zgodności o ile oferowany wyrób jest wyrobem medycznym lub oświadczenie wykonawcy że dany wyrób może być stosowany w placówkach medycznych, dołączyć do oferty | TAK |  |

24. Trenażer dłoni

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:…………………………………………. Typ:…………………………………………………. Rok produkcji: ……………………………………. | TAK |  |
| 2. | Okrągła membrana rozpięta na stelażu | TAK |  |
| 3. | Średnica 25cm-28cm | TAK |  |
| 4. | W zestawie membrany o różnym oporze minimum 5 szt. | TAK |  |
| 5. | Deklaracje zgodności o ile oferowany wyrób jest wyrobem medycznym lub oświadczenie wykonawcy że dany wyrób może być stosowany w placówkach medycznych, dołączyć do oferty | TAK |  |

25. Poduszka sensoryczna

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:…………………………………………. Typ:…………………………………………………. Rok produkcji: ……………………………………. | TAK |  |
| 2. | Średnica 33cm-35cm | TAK |  |
| 3. | Wypustki sensoryczne z obu stron | TAK |  |
| 4. | Możliwość dopasowania stopnia twardości | TAK |  |
| 5. | Pompka w zestawie | TAK |  |
| 6. | Kolory - szary grafit | TAK |  |
| 7. | Deklaracje zgodności o ile oferowany wyrób jest wyrobem medycznym lub oświadczenie wykonawcy że dany wyrób może być stosowany w placówkach medycznych, dołączyć do oferty | TAK |  |

26. Stolik pod aparaturę medyczną

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:…………………………………………. Typ:…………………………………………………. Rok produkcji: ……………………………………. | TAK |  |
| 2. | Stelaż aluminiowy lakierowany na biało | TAK |  |
| 3. | Koła skrętne minimum dwa z hamulcem (blokadą) | TAK |  |
| 4. | Wysokość 90cm-100cm | TAK |  |
| 5. | Minimum dwie półki metalowe | TAK |  |
| 6. | Regulowana wysokość minimum jednej półki | TAK |  |
| 7. | Wymiar półek od 40cm-45cm x 30cm-35cm | TAK |  |
| 8. | Deklaracje zgodności o ile oferowany wyrób jest wyrobem medycznym lub oświadczenie wykonawcy że dany wyrób może być stosowany w placówkach medycznych, dołączyć do oferty | TAK |  |

| OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OFEROWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat. | TAK |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 miesiące – maksimum 60 miesięcy liczona od daty podpisania protokołu odbioru. | 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 25 pkt 48 miesięcy – 50 pkt 60 miesięcy – 75 pkt |  |
| 3 | Wykonawca musi podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny na urządzenia. | TAK | Proszę wskazać dane teleadresowe serwisu gwarancyjnego …………………………….. Proszę wskazać dane teleadresowe serwisu pogwarancyjnego …………………………….. |
| 4 | Szkolenie z obsługi urządzeń w siedzibie Zamawiającego Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem oraz imiennymi certyfikatami. | 2 godziny – 0 pkt 3 godzin– 5 pkt 4 godzin – 10 pkt |  |
| 5 | Wykonawca jest zobowiązany do pierwszego uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 6 | Czas naprawy w siedzibie Zamawiającego od 1 do 3 dni robocze | 1- dzień roboczy – 20 pkt 2 dni robocze – 10 pkt 3 dni robocze – 0 pkt |  |
| 7 | Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze | 48 godz. – 0 pkt 24 godz. – 5 pkt |  |
| 8 | W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 3 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy tego samego typu na cały okres naprawy | TAK |  |
| 9 | Ilość bezpłatnych przeglądów technicznych oferowana w cenie zakupu urządzenia w okresie gwarancji, częstotliwość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie Zamawiającego. | Podać - min. 1 przegląd/rok |  |
| 10 | Okres ważności przeglądów technicznych | Podać |  |